# CMDBUF RD 新版 RTL 修复与验证

2026 年 10 月 21 日    当前集成语言 SystemVerilog

已按本轮确认规则完成 RTL 修改，并在虚拟机上验证。当前集成入口是 rtl/files.f，选入三份 .sv；同目录 .v 保留原始历史含义。本文说明修改后的行为、如何编译，以及本轮结果的有效范围。

# 当前源文件

| 文件 | 职责和本次变化 |
| --- | --- |
| rtl/cmdbuf_rd.sv | 顶层连接，状态端口改为每个 Bank 两位的 unpacked array。 |
| rtl/cmdbuf_rd_cmd.sv | 失败命令同拍重选、成功当拍补入窗口、组合 pending_cnt；保留容量保护与响应排序。 |
| rtl/cmdbuf_rd_otb.sv | 四拍返回标记、128 位数据与 pc_err；行为沿用既有设计。 |
| rtl/files.f | 明确选入当前三份 .sv，避免误编译历史 .v 或同名模块重复。 |

# 状态端口和成功条件

input bit [1:0] rd_mem_status [7:0];
// rd_mem_status[bank][half]，0 空闲，1 占用
bank = saved_araddr[5:3];
half = saved_araddr[6];
arb_addr = saved_araddr[17:6];

例如 rd_mem_status[7]=2'b00 表示 Bank7 奇偶均空闲。只有 req、ar_rd_gnt、rw_rd_gnt 的同一个 Bank 位都为 1 才算成功。两个 grant 在其他 Bank 位为 1 不算成功。

// [NO_REF_MODEL_PORTS] 逐 Bank 的同拍输入环境约束
(req[i] & ar_rd_gnt[i] & rw_rd_gnt[i])
    |-> rd_mem_status[i][arb_addr[0]];

C2 依据空闲状态选中；C3 请求成功时，所选奇偶位必须已报告占用。RTL 不用 C3 的忙状态取消已寄存的请求。该状态会参与 C3 正在进行的下一条预选，所以同 Bank 同奇偶的候选可能因此被阻塞。

# 待发计数

pending_cnt = rst_n ? (pending_q + ar_fire - issue_success) : 0;
// 时钟沿保存 pending_q <= pending_cnt

计数只按真实 AR 握手和真实成功发射变化。预选、失败、MEM 捕获和 R 回收本身都不扣减待发数。复位释放后第一拍若接受 AR，本拍输出已包含该命令。

# 窗口和流水行为

窗口为最老的五条未成功发射命令。先在窗口内按目标 Bank 状态筛出空闲候选，再选择最老候选；新 AR 在接受后的下一周期才参与预选。

pending_mask = valid & ~issued;
rank_pool = pending_mask & ~success_mask;
window = oldest_five(rank_pool);
candidate = window & bank_idle;
selected = oldest(candidate);

| 场景 | 本拍行为 | 下一拍行为 |
| --- | --- | --- |
| 只有 A，当前请求失败且仍 idle | A 保留年龄并参加本拍预选，可再次获选 | 可连续输出 A，无强制空拍 |
| A 失败但 busy，B 空闲且最老 | 窗口不因失败而推进；预选 B | 输出 B |
| 窗口 A B C D E，C 成功，F 在外 | 窗口立即成为 A B D E F，F 本拍可参选 | F 若获选，下一拍输出 F |
| A 至 E 全 busy，F idle | 不允许从窗口外选 F；窗口保持 | 保持阻塞，直至窗口成员具备条件 |
| 本拍成功的 Bank 奇偶位 busy | 成功命令退出待发候选；其他同半区命令按忙状态过滤 | 可输出其他空闲半区候选，或无请求 |

# 计数和容量

| 拍初待发数 | 本拍 AR | 本拍成功 | 本拍 pending_cnt |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | 1 | 1 | 5 |

准入按本拍 R 回收后的占用计算。每个 XAU 最多七项，同时保护其他零占用来源的首项容量：sum(max(occ[x],1))≤9。仅检查每源小于七项不够，例如 5,4,0 会吞掉 XAU2 的首项空间。

| 拍初占用 | 本拍回收 | arready[2:0] |
| --- | --- | --- |
| 7,0,0 | 无 | 110 |
| 4,4,0 | 无 | 100 |
| 7,1,1 | XAU0 的一项 | 111 |
| 7,1,1 | XAU1 的唯一一项 | 010 |

满表允许 R 回收与 AR 接收并行。R 输出旧 entry 负载；时钟沿新分配优先生效，建立新归属并清除旧数据及 pc_err。

# 本轮 VM 验证结果

| 项目 | 结果 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| RTL 检查 | 通过 | Verilator 严格 --Wall --assert；无 RTL warning 抑制。 |
| 二维接口编译 | 通过 | Icarus -g2012，编译实际 .sv 与逐 Bank 数组端口。 |
| 原生 SVA 编译 | 通过 | Verilator；显式关闭检查器整数位宽提示，保留编译错误检查。 |
| 仿真回归 | 27 / 27 | 6920 个周期，111922 次检查；三组随机种子与定向业务均通过。 |
| SBY 有界检查 | 10 步通过 | 118 个展开断言，包含 DUT 义务和参考模型自检；不是 118 个独立测试点。 |
| SBY 无界证明 | 5 项通过 | 复位输出、req onehot0、rvalid onehot0、响应仅向 ready 通道、空闲 R 负载为零。 |
| SBY 覆盖 | 31 / 31 | 24 步搜索限额内全部命中；包括重试、非队头补入、计数、复用、容量及 16 个 Bank 奇偶组合。 |
| 注错敏感性 | 6 / 6 | 只从端口发现差异；编译失败不算检出。 |

SBY 通过 read_slang 直接读取本轮 SystemVerilog RTL；没有用另一份平铺端口 RTL 替代被验证模块。基础环境有五项复位和 AR 约束，加八个 Bank 的同拍成功蕴含 busy 约束；没有加入永久 idle 的吞吐假设。

# 检出的六类错误

| 注入错误 | 最先检出的外部差异 |
| --- | --- |
| 恢复旧的失败重选屏蔽 | 单命令失败后，下一拍 req 错误变为 0。 |
| 恢复寄存式 pending_cnt | 第一条 AR 接受当拍仍输出 0，预期 1。 |
| 交换 Bank 与奇偶的索引解释 | 指定半区空闲时，req 未指向预期 Bank。 |
| 取消成功当拍窗口补入 | C 成功后，下一拍遗漏应当输出的 F。 |
| 用当前 busy 取消已选请求 | 成功请求所需 busy 状态使 req 被错误压低。 |
| 只限制每源最多七项 | 4,4,0 时错误接收非空来源，计数和准入行为发生差异。 |

三次前期尝试也保留在证据包：前端对 $onehot0 的支持问题、检查器隐式 memory 推断问题，以及完整 12 步 BMC 在 240 秒限额内超时。前两项已通过等价表达式和前端配置修正；最终完整 10 步任务通过，12 步超时不计为通过。

# 运行和集成

在仓库根目录使用 rtl/files.f。外部连接保持 rd_mem_status[7:0] 的八个元素，每元素两位。不得同时加入旧 .v 和新 .sv；旧 GUI 验证包仍属于历史规格。

mkdir -p build
iverilog -g2012 -s cmdbuf_rd -o build/cmdbuf.vvp -f rtl/files.f

make -f simulation/env_base/env/Makefile \
  PROJECT_CONFIG=simulation/env_base/projects/cmdbuf_rd_sv.mk lint run-all

python3 formal/protocol_20261021/run.py \
  --output build/formal_new --tools /your/oss-cad-suite/bin

运行 SBY 要求工具包提供 read_slang、SBY、ABC 和 Yices。原生 SVA 输入清单为 formal/protocol_20261021/native.f。FormalMC 2024 的实际解析与证明仍需在目标工具上运行确认；本轮没有该目标工具的执行结果。

# 证据位置

| 入口 | 内容 |
| --- | --- |
| verification/protocol_20261021/summary.json | 编译返回码、回归计数、三项 SBY 任务、六类注错、限制。 |
| source_manifest.json | 41 个本轮输入文件的 SHA256，已逐个核对本机与 VM 相同。 |
| vm_evidence.tar.gz 及 evidence_manifest.json | 598 个成员；含运行源码、日志、模型、覆盖波形及失败尝试。 |
| integrity_audit.json | 归档成员逐个校验；三份旧 .v 与提交 HEAD 字节相同。 |

VM 工作目录 /root/cmdbuf_rd/revision_20261021。本轮修改、测试和证据位于独立目录，未覆盖旧证明输入和结论。所有说明与代码尚未因本轮操作上传 GitHub。

# 保留的证明边界

本轮证明对象是当前已对齐的规则。尚未与目标设备上的加密 RTL 重新做等价检查，因此不能宣称目标等价性已经通过。

五项无界性质以外，完整功能检查仅有已记录的有界结果。旧的 200 项测试点和 1415 个功能覆盖见证没有在本轮逐项重新闭环，不能把旧 PASS 汇入本次计数。

未重新定义的行为沿用既有实现：低有效异步复位；RR 初始指向 XAU0，扫描 0→1→2，仅响应后移到胜者下一来源；空闲负载为零；异常响应仍带捕获的数据。若目标设备这些细节不同，仍可能导致等价差异。

生命周期保持：C1 接受，C2 预选，C3 请求；成功发射 N，MEM 捕获 N+4，最早 R 为 N+5。只有 R 响应才释放 CMDBUF/OTB entry；地址越界优先于 pc_err。